第5周任务工单：PWM调光与交通灯

Arduino技术及应用 · 第5周 · PWM调光与交通灯（项目一、二）

学生信息

| 姓名 | 班级 | 组号 | 日期 | 套件编号 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、操作确认清单（完成一项打√）

| 序号 | 确认项 | 完成√ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能说明占空比与LED亮度的关系 | □ |
| 2 | 调光电路A0/D11接线正确，亮度可调 | □ |
| 3 | 串口读数与旋钮位置对应，已记录三档数值 | □ |
| 4 | 交通灯三灯时序正确（1s/1s/0.2s） | □ |
| 5 | 能解释0~1023除以4换算成0~255的原因 | □ |

二、数据记录：调光采样值

| 旋钮位置 | 串口数值(0~1023) | 亮度现象 |
| --- | --- | --- |
| 最暗 |  |  |
| 中间 |  |  |
| 最亮 |  |  |

三、数据记录：交通灯时序

| 灯色 | 引脚 | 点亮时长 |
| --- | --- | --- |
| 红 | D10 |  |
| 绿 | D4 |  |
| 黄 | D7 |  |

四、课外任务

把交通灯改成"绿1s→黄0.2s→红2s"的真实路口时序并记录程序改动；思考：如何用PWM让绿灯有"渐亮渐灭"效果？

五、我的收获与疑问

评价反馈（1=不合格 5=优秀）

| 评价项目 | 评价标准 | 自评 | 互评 | 师评 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全操作 | 断电接线、互检后上电，无短路打火 |  |  |  |
| 电路接线 | 电位器/LED/三灯接线全部正确 |  |  |  |
| 程序代码 | analogRead/analogWrite换算正确，时序符合要求 |  |  |  |
| 功能实现 | 调光连续平滑，交通灯时序准确 |  |  |  |
| 记录素养 | 采样值三档记录完整，时序表填写正确 |  |  |  |